UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS LÓGICOS DIGITAIS

# TRABALHO PRÁTICO CODIFICADOR MORSE

FLORESTAL

2018

Este trabalho prático consiste na implementação de um codificador Morse capaz de converter um número (de 0 a 9) em seu sinal correspondente no código Morse.

O trabalho foi realizado em grupo pelos seguintes alunos:

- Yuri Dimitre - 3485

- Samuel Pedro - 3494

- William Lucas - 3472

- Marcos Túlio – 3504

Todo o desenvolvimento dos módulos e esquemas no Logisim se encontram disponibilizados no GitHub: https://github.com/Numb4r/codigo-morse-verilog e se encontram licenciados pela licença GPL v3.0.

Tabela da Verdade

Inicialmente no desenvolvimento do módulo foi realizado o levantamento das equações booleanas para cada saída através da tabela da verdade utilizando mapas de Karnaugh.

| A | B | C | D | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |

Ps: 	Traço = 0

Ponto = 1.

- Mapas de cada saída:

| S1: | C’.D’ | C’.D | C.D | C.D’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A’.B’ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A’.B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A.B | x | x | x | x |
| A.B’ | 0 | 0 | x | x |

| S2: | C’.D’ | C’.D | C.D | C.D’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A’.B’ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A’.B | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A.B | x | x | x | x |
| A.B’ | 0 | 0 | x | x |

| S3: | C’.D’ | C’.D | C.D | C.D’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A’.B’ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A’.B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A.B | x | x | x | x |
| A.B’ | 0 | 0 | x | x |

S1 = B’.C + B.C’ + A’.B’.D           S2 = B’.C + C.D’ + B.C’                 S3 = B + C.D

| S4: | C’.D’ | C’.D | C.D | C.D’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A’.B’ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A’.B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A.B | x | x | x | x |
| A.B’ | 1 | 0 | x | x |

| S5: | C’.D’ | C’.D | C.D | C.D’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A’.B’ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A’.B | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A.B | x | x | x | x |
| A.B’ | 1 | 1 | x | x |

S4 = B + A.D’                                                           S5 = A + B.D + B.C

- Formas Canônicas:

  - Soma de Produtos:

S1  (A,B,C,D) = ∑m(1, 2, 3, 4, 5)

S2  (A,B,C,D) = ∑m(2, 3, 4, 5,  6)

S3  (A,B,C,D) = ∑m(3, 4, 5, 6, 7)

S4  (A,B,C,D) = ∑m(4, 5, 6, 7, 8)

S5  (A,B,C,D) = ∑m(5, 6, 7, 8, 9)

  - Produto das Somas:

S1 (A,B,C,D) = πm(0, 6, 7, 8, 9)

S2 (A,B,C,D) = πm (0, 1, 7, 8, 9)

S3 (A,B,C,D) = πm (0, 1, 2, 8, 9)

S4 (A,B,C,D) = πm (0, 1, 2, 3, 9)

S5 (A,B,C,D) = πm (0, 1, 2, 3, 4)

- Mintermos:

S1 = A’B’C’D + A’B’CD’ + A’B’CD + A’BC’D’+ A’BC’D

S2 = A’B’CD’ + A’B’CD + A’BC’D’+ A’BC’D + A’BCD’

S3 = A’B’CD + A’BC’D’+ A’BC’D + A’BCD’ + A’BCD

S4 = A’BC’D’+ A’BC’D + A’BCD’ + A’BCD + AB’C’D’

S5 = A’BC’D + A’BCD’ + A’BCD + AB’C’D’ + AB’C’D

- Maxtermos

S1 =  (A + B + C + D) (A + B’ + C’ + D) (A + B’ + C’ + D’) (A’ + B + C + D) (A’ + B + C + D’)

S2 = (A + B + C + D) (A + B + C + D’) (A + B’ + C’ + D’) (A’ + B + C + D) (A’ + B + C + D’)

S3 = (A + B + C + D) (A + B + C + D’) (A + B + C’ + D) (A’ + B + C + D) (A + B + C + D’)

S4 = (A + B + C + D) (A + B + C + D’) (A + B + C’ + D) (A + B + C’ + D’) (A’ + B + C + D’)

S5 = (A + B + C + D) (A + B + C + D’) (A + B + C’ + D) (A + B + C’ + D’) (A + B’ + C + D)

- Formas de onda

- Circuito simplificado com portas lógicas no LOGISIM

- Implementação em FPGA

A implementação em FPGA foi realizada com sucesso com o auxílio do monitor da disciplina em um modelo de FPGA Altera DE2-115 e seguiu os seguintes critérios:

- A codificação do código de binário para Morse apenas iniciará quando o switch correspondente ao ready estiver ativo.

- Em caso da entrada em binário for superior ou igual ao número 1010(10 em decimal), a entrada será considerada como invalida para a conversão e assim nenhum led ficará ativo.

- Caso o switch correspondente ao reset seja ativado, todas as saídas serão zeradas e permanecerão assim até que o mesmo seja desativado.

As seguintes imagens ilustram o funcionamento exato do modulo de FPGA com o codificador implementado:

- Exemplo da conversão do número 1:

- Exemplo da conversão do número 2:

- Exemplo da codificação do número 3:

- Exemplo da codificação do número 4:

- Exemplo da codificação do número 5:

- Exemplo de codificação do número 6:

- Exemplo de codificação do número 7:

- Exemplo de codificação do número 8:

- Exemplo de codificação do número 9:

- Exemplo de reset ativado:

- Exemplo de entrada inválida(superior a 9):

- Agradecimentos

Agradecimento especial para o monitor Lucas Duarte. Todas as aulas de monitoria foram de extrema relevância para a realização do trabalho com êxito.